Introduction to HCP-MEG Connectome

MEG： Magnetoencephalogram 脑磁图

Magnetoencephalography (MEG) is a functional neuroimaging technique for mapping brain activity by recording magnetic fields produced by electrical currents occurring naturally in the brain, using very sensitive magnetometers.

脑磁图是一种功能性神经成像技术，通过记录磁场（脑部自然产生的电流产生的磁场）来映射大脑活动。 使用了敏感度很高的磁力仪。

[Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoencephalography ]

P. 2

HCP-MEG简介 大纲

- 脑磁图基础

- MEG/EEG的优势（Strengths）

- 我们测量什么

- 我们怎么测量：SQUIDS

- 分析数据

- Tips：

- strength本身是力量,力气的名词 加个s 意思就变为优势,长处

- EEG （Electroencephalograpy）

- [Reference: https://www.bing.com/knows/search?q=%e8%84%91%e7%94%b5%e5%9b%be&mkt=zh-cn&FORM=BKACAI ]

- HCP数据收集

- 数据获取

- 行为任务

- 静息状态数据

- 评估数据质量：预处理

- 生理学人为移动

- 数据共享

- 下载并解压数据

- 文件资料

- 多模整合

- Ⅰ. 脑磁图基础

- P. 3

- MEG和EGG的优势

- 都是非侵入性的

- 直接测量神经功能

- 高时间分辨率（毫秒级别 msec）

- 能捕捉到震荡（oscillatory）信号

- 时间或事件   固定的活动可以对离散的元素来分析

- 能做到对大脑动态网络的评估 比如从时间跨度（across time）和频率角度评估

- MEG和EGG的缺点

- 感应器远离大脑源

- 相对而言 空间分辨率低（高mm - 低cm）

- 信号重叠（overlap）

- P. 4

- MEG和EGG测量

- SQUID感应器阵列在大脑皮质层上排成一排

SQUID感应器探测到的电磁场的电流

在活跃的轴突中电流的方向

大脑皮质层的轴突

- 超导量子干涉器件

- 在皮质层有POPULATION电位

- 电场和磁场由PSPs产生 而不是动作电位  （不知道PSPs是什么）

- 场对齐是相互垂直的（右手定则）

- Tips：

- SQUID

- The use of very low noise magnetometers based on Superconducting QUantum Interference Devices (SQUIDs) enables nuclear magnetic resonance (NMR) and magnetic resonance imaging (MRI) in microtesla magnetic fields.

- 用基于超导量子干涉器件的低噪声磁力仪，使核磁共振（MNR）和磁共振成像（MRI）在微特斯拉磁场中能够应用。

- [Reference: http://cn.bing.com/academic/profile?id=781923b08ccce71b0b854841cce9a03b&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ]

- 这里population大写 说明不能翻译成人口  应该是 群体优势 因为皮支撑的轴突聚集

- [Reference:

- http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n2/full/nn.3905.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_coding ]

- PSPs：Post-Synaptic Potentials 突触后电位

- 突触后电位即可以增加或减小膜电压的神经元输入电位。在突触上的PSPs总和若超过阈值，就会在神经元上燃起动作电位

- [Reference: https://wenku.baidu.com/view/59b664126c175f0e7cd1373a.html ]

- 右手定则详见http://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B3%E6%89%8B%E5%AE%9A%E5%88%99

- P. 5

- MEG测量由树突电流生成的场

- 距离越远 信号骤降

- 主要看到切向偶极子（tangential dipole）

- EGG测量树突电流形成的容积返回电流（volumetric return currents）

- 头盖骨和头皮能够过滤信号

- 能看到径向和切向偶极子和

- Tips：回流电流

- 仅做了解用[Reference：https://zhidao.baidu.com/question/343509379.html ]

- P. 6

- 大脑生成的磁场大概50-500 fT    fT是10-12T

- 眼球运动产生的磁场要比大脑产生的 高1到2个数量级

- 下图解释了MEG仪器的基本构造

248个磁力仪

前置放大器

液氦

拾波线圈

磁场

电流偶极子

仪器型号罢了

4D神经成像

23个参照感应器

参照物

- P. 7

- 因为SNR偏低  所以 在信号处理中 检测和移除噪声以及人为噪声很重要

- 环境噪声

- 线路噪声（line noise）

- 周围的电器用品

- 震动噪声（e.g. 地铁，火车）

- 仪器噪声

- 放大器来的电子噪声

- 饱和磁信号 （e.g. VNS 查不到 不重要 o(≧口≦)o）

- 热噪声

- 生物噪声

- 电器噪声 （e.g. 口腔矫正器）

- 生理信号（眼球移动 心脏）

- 移动 （头，四肢，etc）

- 试验噪声

- 对刺激的惊吓反应

- 刺激或事件相关的人为噪声

- P. 8

- 从感应器空间到来源空间

- 目的：在假设 这些源都是从分布式皮质发生器产生的情况下 去确定在头皮表面上被记录磁场的源

- 电流源可以被模式化成偶极子

- 头部模型，有偶极子的种子 向前模型化成为被记录的数据

- 引导场矩阵（L）  逆解为图像

- P. 9

- 分析的结果

- 原始数据是

- 感应器空间的结果是

场拓扑

事件相关的场

光谱     时间-频率

联系

- 来源空间的结果是

任务相关性

BLP相关性

BLP：

Band Limited Power

基带限制功率

[Reference：http://www.cell.com/cms/attachment/2024833188/2044486362/mmc1.pdf ]

- Ⅱ. 数据手机：获取和存储

- P. 10

- 圣路易斯大学 用仪器获得数据

- （此仪器有248个磁力仪,23个参照通道,32bits/样本的Delta编码,2034.5101Hz的样本速率,DC-400Hz）

- 获得带有线圈位置标记（Fiducials）的头部形状图像和MEG, EMG, ECG/EOG原始数据

- （MEG：脑磁图 magnetoencephalogram      EMG：肌电图 Electromyography

- ECG：心电图 Electrocardiography           EOG：眼电图 electrooculogram）

- 以上数据  都通过有本地存储能力的Sun Blade 1500仪器记录下来

- 传给华盛顿大学

- 华盛顿大学将收到的数据，再加以MRI/fMRI的行为数据健康信息

- 传到Connectome数据库

- Ⅱ. 数据收集：行为任务

- P. 11

- 任务获取的目标是：

- 辨识在行为良好的神经系统中激活的神经节点（NODES）

- 尽可能宽范围系统的去生成这样的信息

- 辨识这些激活 在可探测的同时 还具有可重复性

- 辨识可以为MEG移植子集的任务

- fMRI中的三个任务被选为MEG的任务：

- 动作（motor）

- 工作记忆

- 语言

- 每个任务需要运行两次

- 用SOP来确保获取数据途径的一致性/相容性（consistency）

- Tips：

- SOP是标准操作规程  Standard Operating Procedures

- P. 12-14

- 行为任务包括：

- 弯曲或拉伸大拇指和食指

- 弯曲脚趾

- 不包括：

- 舌头的歪斜

- 脚趾的拉伸

- 动作任务（Motort 又叫 Motor Task）

- 手和脚的运动 一次运行共32个任务 和8个15s的可自由组合的块

- LH Left Hand 左手

- RF Right Foot 右脚

- 以此类推RH 和 LF

- 来源分析

- 看脑部的反应区域 判断力来源

- EMG图

- 手背皮下插入

- 脚背上表皮插入

- 获得的数据形成下边的图

- 在任务组块1中的左手EMG图

- 蓝色是EMG

- 绿色是刺激物触发器

- 红色是EMG触发器

- Wrkmen的N-Back工作记忆任务

- 包括：

- 0&2-back

- 脸部&工具刺激

- 不包括：

- 身体部位

- 地点

- 感应器分析

- Tips:

- ERF

- event related magnetic field (ERF): "An event related potantial is the potential from a stimulus."

- 来自刺激物的相关电势

- 处于磁场中的大脑 面对刺激物做出的任何变化 用头皮上的脑磁图描记术记录

- [Reference：https://psychologydictionary.org/event-related-magnetic-field-erf/ ]

- 来源分析

- BLP：θ条带

- 故事-数学语言任务（StoryM）

- 5-9个从Aesop’s fables（一个故事网站）截取的短故事

- 有关动物和人类主角在社会环境下的故事

- 心算一系列加减运算

- 对 在每个条件下的 2个可能的回答 按下按钮后的反应

- 难度级别调整

- ↑ 故事-数学行为任务的大脑反应图像

- ← HCP图像 橘色的部位是对故事的反应

- Ⅱ. 数据收集：静息状态

- P. 15

- 人仰卧在仪器上，视线固定在投射的十字标线上（cross-hair）

- 3×6min静息状态的扫描

- 在 噪声后+任务前 进行扫描

- 用ECG和EOG记录人为移动

- 进行平稳的和非品格问你的分析

- 密集的连接体（dense connectome）有 8004×8004个节点

- 平稳的BLP相关性

- 来源等级的密集连接体（dense connectome） 如下

- 在3次运行中 平均阶段有25s

- 非平稳的BLP相关性

- 实践2.ex5（就是一个名字 章节1 手册2 之类的）：

- windowed seed-based BLP correlations by frequency

- ↑ 可视化的 基于种子的BLP 的频率相关性

- windowed correlations？？？详解见下页

- [Reference: https://www.researchgate.net/publication/259920074_Windowed_Correlation_A_Suitable_Tool_for_Providing_Dynamic_fMRI-Based_Functional_Connectivity_Neurofeedback_on_Task_Difficulty ]

- windowed correlation

- 我翻译成可视化相关性

- Ⅱ. 数据收集：预扫描质量控制

- P. 16

- 在实验开始之前 人为影响的相关性就开始了

- 所以 要进行预扫描

- 其中包括

- 日常空房间扫描（真实的噪声 Rnoise 即Real-noise）

- 自动的质保测试 关于光谱内容的 在每日/扫描中被计算和评估 以此判定 相关性是否是噪声 是否是有用的

- Tips：

- QA tests    Quality Assurance tests

- [Reference：https://docs.moodle.org/dev/QA_testing ]

- 病人噪声扫描（伪噪声 Pnoise 即Pesudo-noise）

伪噪声扫描在所有实验之前进行

并且

伪噪声通过目视检测 排除人为噪声

然后做出调整 并且进行新的扫描 直到噪声的等级降低 或者一个一起的问题被确认

- Ⅱ. 数据收集：人为噪声的检测

P. 17

不好的数据行为守则用于 检测和记录 ASCII文本文件中不好的通道和段落（segments）

评估包括：

通道和参考光谱能量（reference spectral power）

感应器与邻接感应器的相关性

头部形状和感应器的放置

不好的段落

以上这些都在HCP参考手册中被完整描述

评估                     通过的                      未通过的

P. 18

ICA用来确认不好的通道和不好的数据段落

（ICA 独立成分分析 Independent Component Correlation 以前pdf出现过 是一种算法）

除了之前被记录过的QA指标之外

还提供了最大化的能力 去确定质量差的数据或者哪些在进一步处理中需要移除的数据

人为噪声（Artifact）的去除在静息/任务预处理准则中进行

- Ⅱ. 数据收集：相关的数据集

P. 19

只有最高质量的被收集的数据才会被发布

在一些例子中  被发布的数据会排除某些扫描种类

最终的质量评估↓

给予的QA分数

0=不好   1=不错   2=很好

所有数据都被评价 然后被给予一个最终的QA分数

只有QA分数得分为2的数据会被发布出去

在连接体数据部（Connectome DB）网站上的主题仪表板上边

当”MEG Sessions”被包括进去的时候

会跳出来 只跟每个主题有关的数据集

Ⅲ. 数据分享：连接体数据库 Connectome DB

P. 20-23

- 在Connectome DB上 有：

- HCP参考手册

- MEG FAQ常问问题解答

- Megconnectome软件

- 行为数据

- Tips：

- Megconnectome  是一个用于处理HCP数据集的软件 可以浏览, 下载, 探索, 分析HCP数据

- [Reference：http://www.humanconnectome.org/software/ ]

- 三个处理等级

- 未处理

- 预处理

- 来源等级

- 三个模式

- 解剖

- 静息状态

- 任务

- 包括QA图像

- 下载带有ASCII标签的EPRIME结果文件  从醒目界面导向至MEG主题 双击感兴趣的主题并进入数据/数据类型的MEG部分

就是个教你在哪儿下载数据的文图教程

- 为了获得EPRIME程序文件  你需要联系Tracy Nolan

- 以下是她的联系信息

- Ⅲ. 数据分享：文献

P. 24

← 有任务草案的详细描述

← 有所有进程行为准则的完整描述

← 有关于原始和处理过的数据的MEG目录结构

← 有在任务处理中使用的所有事件的描述

← 有关于所有HCP SOPs（HCP的标准操作程序）的附录

- Ⅲ. 数据分享：多模数据整合

P. 25

fMRI, DTI, VBM 空间→区域划分←MEG, EGG, ECoG→时间

- ↑

- 连接体

- Ⅲ. 数据分享：连接体工作台

P. 26

P. 27-28

知识产权