Introduction to HCP-MEG Connectome

MEG： Magnetoencephalogram 脑磁图

Magnetoencephalography (MEG) is a functional neuroimaging technique for mapping brain activity by recording magnetic fields produced by electrical currents occurring naturally in the brain, using very sensitive magnetometers.

脑磁图是一种功能性神经成像技术，通过记录磁场（脑部自然产生的电流产生的磁场）来映射大脑活动。 使用了敏感度很高的磁力仪。

[Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoencephalography ]

P. 2

HCP-MEG简介 大纲

- 脑磁图基础

- MEG/EEG的优势（Strengths）

- 我们测量什么

- 我们怎么测量：SQUIDS

- 分析数据

- Tips：

- strength本身是力量,力气的名词 加个s 意思就变为优势,长处

- EEG （Electroencephalograpy）

- [Reference: https://www.bing.com/knows/search?q=%e8%84%91%e7%94%b5%e5%9b%be&mkt=zh-cn&FORM=BKACAI ]

- HCP数据收集

- 数据获取

- 行为任务

- 静息状态数据

- 评估数据质量：预处理

- 生理学人为移动

- 数据共享

- 下载并解压数据

- 文件资料

- 多模整合

- Ⅰ. 脑磁图基础

- P. 3

- MEG和EGG的优势

- 都是非侵入性的

- 直接测量神经功能

- 高时间分辨率（毫秒级别 msec）

- 能捕捉到震荡（oscillatory）信号

- 时间或事件   固定的活动可以对离散的元素来分析

- 能做到对大脑动态网络的评估 比如从时间跨度（across time）和频率角度评估

- MEG和EGG的缺点

- 感应器远离大脑源

- 相对而言 空间分辨率低（高mm - 低cm）

- 信号重叠（overlap）

- P. 4

- MEG和EGG测量

- SQUID感应器阵列在大脑皮质层上排成一排

SQUID感应器探测到的电磁场的电流

在活跃的轴突中电流的方向

大脑皮质层的轴突

- 超导量子干涉器件

- 在皮质层有POPULATION电位

- 电场和磁场由PSPs产生 而不是动作电位  （不知道PSPs是什么）

- 场对齐是相互垂直的（右手定则）

- Tips：

- SQUID

- The use of very low noise magnetometers based on Superconducting QUantum Interference Devices (SQUIDs) enables nuclear magnetic resonance (NMR) and magnetic resonance imaging (MRI) in microtesla magnetic fields.

- 用基于超导量子干涉器件的低噪声磁力仪，使核磁共振（MNR）和磁共振成像（MRI）在微特斯拉磁场中能够应用。

- [Reference: http://cn.bing.com/academic/profile?id=781923b08ccce71b0b854841cce9a03b&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ]

- 这里population大写 说明不能翻译成人口  应该是 群体优势 因为皮支撑的轴突聚集

- [Reference:

- http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n2/full/nn.3905.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_coding ]

- PSPs：Post-Synaptic Potentials 突触后电位

- 突触后电位即可以增加或减小膜电压的神经元输入电位。在突触上的PSPs总和若超过阈值，就会在神经元上燃起动作电位

- [Reference: https://wenku.baidu.com/view/59b664126c175f0e7cd1373a.html ]

- 右手定则详见http://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B3%E6%89%8B%E5%AE%9A%E5%88%99

- P. 5

- MEG测量由树突电流生成的场

- 距离越远 信号骤降

- 主要看到切向偶极子（tangential dipole）

- EGG测量树突电流形成的容积返回电流（volumetric return currents）

- 头盖骨和头皮能够过滤信号

- 能看到径向和切向偶极子和

- Tips：回流电流

- 仅做了解用[Reference：https://zhidao.baidu.com/question/343509379.html ]

- P. 6

- 大脑生成的磁场大概50-500 fT    fT是10-12T

- 眼球运动产生的磁场要比大脑产生的 高1到2个数量级

- 下图解释了MEG仪器的基本构造

248个磁力仪

前置放大器

液氦

拾波线圈

磁场

电流偶极子

仪器型号罢了

4D神经成像

23个参照感应器

参照物

- P. 7

- 因为SNR偏低  所以 在信号处理中 检测和移除噪声以及人为噪声很重要

- 环境噪声

- 线路噪声（line noise）

- 周围的电器用品

- 震动噪声（e.g. 地铁，火车）

- 仪器噪声

- 放大器来的电子噪声

- 饱和磁信号 （e.g. VNS 查不到 不重要 o(≧口≦)o）

- 热噪声

- 生物噪声

- 电器噪声 （e.g. 口腔矫正器）

- 生理信号（眼球移动 心脏）

- 移动 （头，四肢，etc）

- 试验噪声

- 对刺激的惊吓反应

- 刺激或事件相关的人为噪声

- P. 8

- 从感应器空间到来源空间

- 目的：在假设 这些源都是从分布式皮质发生器产生的情况下 去确定在头皮表面上被记录磁场的源

- 电流源可以被模式化成偶极子

- 头部模型，有偶极子的种子 正演模拟（forward model）成为被记录的数据

- 引导场矩阵（L）  逆解为图像

- Tips：

- 正演模拟

- 是在地球物理勘探研究中，根据地质体的形状、产状和物性数据，通过构造数学模型计算得到其理论值（数学模拟），或通过构造实体模型来观测模型所产生的地球物理效应的数值（物理模拟）

- [Reference：http://baike.baidu.com/link?url=y-KeUps2lRLA7DAmhQTQ34sC9i3eSHihiAFwjbNgFhiJU3YWQv-PugxnqdULQ0AlM7xwA1ot-QjvmjbZp5bmdJiV8Edbw9ROk6dSlPYURubi_31Wf1ulGepb1IKUpU7r ]

- P. 9

- 分析的结果

- 原始数据是

- 感应器空间的结果是

场拓扑

事件相关的场

光谱     时间-频率

联系

- 来源空间的结果是

任务相关性

BLP相关性

BLP：

Band Limited Power

基带限制功率

[Reference：http://www.cell.com/cms/attachment/2024833188/2044486362/mmc1.pdf ]

- Ⅱ. 数据手机：获取和存储

- P. 10

- 圣路易斯大学 用仪器获得数据

- （此仪器有248个磁力仪,23个参照通道,32bits/样本的Delta编码,2034.5101Hz的样本速率,DC-400Hz）

- 获得带有线圈位置标记（Fiducials）的头部形状图像和MEG, EMG, ECG/EOG原始数据

- （MEG：脑磁图 magnetoencephalogram      EMG：肌电图 Electromyography

- ECG：心电图 Electrocardiography           EOG：眼电图 electrooculogram）

- 以上数据  都通过有本地存储能力的Sun Blade 1500仪器记录下来

- 传给华盛顿大学

- 华盛顿大学将收到的数据，再加以MRI/fMRI的行为数据健康信息

- 传到Connectome数据库

- Ⅱ. 数据收集：行为任务

- P. 11

- 任务获取的目标是：

- 辨识在行为良好的神经系统中激活的神经节点（NODES）

- 尽可能宽范围系统的去生成这样的信息

- 辨识这些激活 在可探测的同时 还具有可重复性

- 辨识可以为MEG移植子集的任务

- fMRI中的三个任务被选为MEG的任务：

- 动作（motor）

- 工作记忆

- 语言

- 每个任务需要运行两次

- 用SOP来确保获取数据途径的一致性/相容性（consistency）

- Tips：

- SOP是标准操作规程  Standard Operating Procedures

- P. 12-14

- 行为任务包括：

- 弯曲或拉伸大拇指和食指

- 弯曲脚趾

- 不包括：

- 舌头的歪斜

- 脚趾的拉伸

- 动作任务（Motort 又叫 Motor Task）

- 手和脚的运动 一次运行共32个任务 和8个15s的可自由组合的块

- LH Left Hand 左手

- RF Right Foot 右脚

- 以此类推RH 和 LF

- 来源分析

- 看脑部的反应区域 判断力来源

- EMG图

- 手背皮下插入

- 脚背上表皮插入

- 获得的数据形成下边的图

- 在任务组块1中的左手EMG图

- 蓝色是EMG

- 绿色是刺激物触发器

- 红色是EMG触发器

- Wrkmen的N-Back工作记忆任务

- 包括：

- 0&2-back

- 脸部&工具刺激

- 不包括：

- 身体部位

- 地点

- 感应器分析

- Tips:

- ERF

- event related magnetic field (ERF): "An event related potantial is the potential from a stimulus."

- 来自刺激物的相关电势

- 处于磁场中的大脑 面对刺激物做出的任何变化 用头皮上的脑磁图描记术记录

- [Reference：https://psychologydictionary.org/event-related-magnetic-field-erf/ ]

- 来源分析

- BLP：θ条带

- 故事-数学语言任务（StoryM）

- 5-9个从Aesop’s fables（一个故事网站）截取的短故事

- 有关动物和人类主角在社会环境下的故事

- 心算一系列加减运算

- 对 在每个条件下的 2个可能的回答 按下按钮后的反应

- 难度级别调整

- ↑ 故事-数学行为任务的大脑反应图像

- ← HCP图像 橘色的部位是对故事的反应

- Ⅱ. 数据收集：静息状态

- P. 15

- 人仰卧在仪器上，视线固定在投射的十字标线上（cross-hair）

- 3×6min静息状态的扫描

- 在 噪声后+任务前 进行扫描

- 用ECG和EOG记录人为移动

- 进行平稳的和非品格问你的分析

- 密集的连接体（dense connectome）有 8004×8004个节点

- 平稳的BLP相关性

- 来源等级的密集连接体（dense connectome） 如下

- 在3次运行中 平均阶段有25s

- 非平稳的BLP相关性

- 实践2.ex5（就是一个名字 章节1 手册2 之类的）：

- windowed seed-based BLP correlations by frequency

- ↑ 可视化的 基于种子的BLP 的频率相关性

- windowed correlations？？？详解见下页

- [Reference: https://www.researchgate.net/publication/259920074_Windowed_Correlation_A_Suitable_Tool_for_Providing_Dynamic_fMRI-Based_Functional_Connectivity_Neurofeedback_on_Task_Difficulty ]

- windowed correlation

- 我翻译成可视化相关性

- Ⅱ. 数据收集：预扫描质量控制

- P. 16

- 在实验开始之前 人为影响的相关性就开始了

- 所以 要进行预扫描

- 其中包括

- 日常空房间扫描（真实的噪声 Rnoise 即Real-noise）

- 自动的质保测试 关于光谱内容的 在每日/扫描中被计算和评估 以此判定 相关性是否是噪声 是否是有用的

- Tips：

- QA tests    Quality Assurance tests

- [Reference：https://docs.moodle.org/dev/QA_testing ]

- 病人噪声扫描（伪噪声 Pnoise 即Pesudo-noise）

- 伪噪声扫描在所有实验之前进行

- 并且

- 伪噪声通过目视检测 排除人为噪声

- 然后做出调整 并且进行新的扫描 直到噪声的等级降低 或者一个一起的问题被确认

- Ⅱ. 数据收集：人为噪声的检测

- P. 17

- 不好的数据行为守则用于 检测和记录 ASCII文本文件中不好的通道和段落（segments）

- 评估包括：

- 通道和参考光谱能量（reference spectral power）

- 感应器与邻接感应器的相关性

- 头部形状和感应器的放置

- 不好的段落

- 以上这些都在HCP参考手册中被完整描述

- 评估                     通过的                      未通过的

- P. 18

- ICA用来确认不好的通道和不好的数据段落

- （ICA 独立成分分析 Independent Component Correlation 以前pdf出现过 是一种算法）

- 除了之前被记录过的QA指标之外

- 还提供了最大化的能力 去确定质量差的数据或者哪些在进一步处理中需要移除的数据

- 人为噪声（Artifact）的去除在静息/任务预处理准则中进行

- Ⅱ. 数据收集：相关的数据集

- P. 19

- 只有最高质量的被收集的数据才会被发布

- 在一些例子中  被发布的数据会排除某些扫描种类

- 最终的质量评估↓

- 给予的QA分数

- 0=不好   1=不错   2=很好

- 所有数据都被评价 然后被给予一个最终的QA分数

- 只有QA分数得分为2的数据会被发布出去

- 在连接体数据部（Connectome DB）网站上的主题仪表板上边

- 当”MEG Sessions”被包括进去的时候

- 会跳出来 只跟每个主题有关的数据集

- Ⅲ. 数据分享：连接体数据库 Connectome DB

- P. 20-23

- 在Connectome DB上 有：

- HCP参考手册

- MEG FAQ常问问题解答

- Megconnectome软件

- 行为数据

- Tips：

- Megconnectome  是一个用于处理HCP数据集的软件 可以浏览, 下载, 探索, 分析HCP数据

- [Reference：http://www.humanconnectome.org/software/ ]

- 三个处理等级

- 未处理

- 预处理

- 来源等级

- 三个模式

- 解剖

- 静息状态

- 任务

- 包括QA图像

- 下载带有ASCII标签的EPRIME结果文件  从醒目界面导向至MEG主题 双击感兴趣的主题并进入数据/数据类型的MEG部分

- 就是个教你在哪儿下载数据的文图教程

- 为了获得EPRIME程序文件  你需要联系Tracy Nolan

- 以下是她的联系信息

- Ⅲ. 数据分享：文献

- P. 24

- ← 有任务草案的详细描述

- ← 有所有进程行为准则的完整描述

- ← 有关于原始和处理过的数据的MEG目录结构

- ← 有在任务处理中使用的所有事件的描述

- ← 有关于所有HCP SOPs（HCP的标准操作程序）的附录

- Ⅲ. 数据分享：多模数据整合

- P. 25

- fMRI, DTI, VBM 空间→区域划分←MEG, EGG, ECoG→时间

- ↑

- 连接体

- Ⅲ. 数据分享：连接体工作台

- P. 26

- P. 27-28

- 知识产权